VLSI System Design (Graduate Level)

Fall 2023

HOMEWORK I

REPORT

Must do self-checking before submission:

Compress all files described in the problem into one tar

All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment

All port declarations comply with I/O port specifications

Organize files according to File Hierarchy Requirement

No any waveform files in deliverables

Student name:  陳俐蓉

Student ID: N26120113

Outline

一、	Summary	3

二、	Block diagram	3

三、	Verification waveform	6

四、	Synthesize result	11

五、	Superlint coverage	13

六、	Problems encountered and lessons learned	14

- Summary

實現RISC-V ISA 5-stage pipelined CPU，可執行的instruction包含R-type(含乘法)、I-type、S-type、B-type、U-type、J-type、CSR。

- Block diagram

- Control : 產生各stage所需的控制訊號。其中包含flush訊號，當Branch在ID stage成立時，flush訊號會拉起，使已送進IF stage的指令flush成空指令。

- Hazard detection : 判斷是否需要產生Stall，分為4種狀況

- Load下個cycle指令的source register為Load的destination register。

- Load下兩個cycle指令為B type / JALR且source register為Load的destination register。

- B type / JALR上個cycle指令的destination register為B type / JALR的source register。

- 此指令為乘法，進行到EX stage時需Stall 32個cycle。

- Imm Gen : 幫immediate做sign extension成32 bits。

- Branch comp : 幫B type指令做比大小，並判斷此Branch是否成立

- Forwarding_ID : 在B type指令進行到ID stage時，其source register為前面指令的destination register，且此時destination register的值尚未被寫回，發生data hazard，需進行forwarding。需注意的是，若有一種以上的forwarding狀況，最靠近ID stage的資料應該最優先被forwarding，因為最靠近ID stage的資料才是最新的資料。

| Forward1 / Forward2 | rs1_data / rs2_data |
| --- | --- |
| 0 (No forwarding happen) | RS1_data / RS2_data |
| 1 | EX_MEM_ALU_result |
| 3 | MEM_WB_RegData |

- ALU Control : 產生ALU控制訊號(4 bits)，告訴ALU此指令需要做哪種運算。

- ALU : 負責做加、減、AND、OR、XOR、移位、比大小等運算。

- Multiplier : 當乘法指令進行到EX stage，mul_start會拉起來通知ALU開始做乘法，乘法會拆成32個cycle做，同時Stall住其他stage的指令，做完32個cycle後mul_finish會拉起來，並解除Stall。

以下為乘法運算流程圖

- CSR : 負責計算cycle數和instruction數，cycle數每經過一個cycle加一，instruction數在Stall或Flush成空指令時不可加一。

- Forwarding_EX : 指令進行到EX stage時，其source register為前面指令的destination register，且此時destination register的值尚未被寫回，發生data hazard，需進行forwarding。需注意的是，若有一種以上的forwarding狀況，最靠近EX stage的資料應該最優先被forwarding，因為最靠近EX stage的資料才是最新的資料。

| Forward1 / Forward2 | rs1_data / rs2_data |
| --- | --- |
| 0 (No forwarding happen) | ID_EX_RS1_data / ID_EX_RS2_data |
| 2 | EX_MEM_ALU_result |
| 1 | MEM_WB_RegData |
| 3 | WB_RegData |

- Verification waveform

- R type -- ADD

128: li t0, -1  // t0 = -1

12C: li t1, -1  // t1 = -1

130: add t0, t0, t1  // t0 = -2

134: add t0, t0, t1  // t0 = -3

138: add t0, t0, t1  // t0 = -4

13C: add t0, t0, t1  // t0 = -5

140: add t0, t0, t1  // t0 = -6

框起來的部分為擷取指令在EX stage的運算結果，可以看到指令之間有發生data hazard，並進行forwarding。

- R type -- MUL

3b0: lui t0, 0x1

3b4: addi t0, t0, 564   // t0 = 1234h

3b8: li t1, 15  // t1 = fh

3bc: mul t0, t0, t1  // t0 = 1110Ch

3c0: mul t0, t0, t1  // t0 = FFFB4h

紅框部分為乘法指令進行到EX stage時需Stall住其他stage，需Stall 32 個cycle。

- I type -- LW

494: addi t0, sp, 16

Stall

498: lw t0, 0(t0)

Stall

49c: lw t0, 0(t0)

Stall

4a0: lw t0, 0(t0)

Stall

4a4: lw t0, 0(t0)

4a8: lw t0, 0(t0)

可以知道這裡Stall的條件為上述的第一個條件，在擷取指令中共需Stall 4次。

- S type -- SW、SB、SH

894: sw t5, -4(s0)

898: sb t5, -8(s0)

89c: sh t5, -12(s0)

8a0: sb t5, -13(s0)

8a4: sh t5, -18(s0)

藉由控制WEB的4個bit來決定要寫入記憶體中的哪個位置，WEB的1個bit可以控制記憶體的1個byte是否接受寫入。

- B type -- BEQ

≪Branch不成立≫

8bc: lui t0, 0xfffff

8c0: lui t1, 0xfffff

8c4: lui t1, 0x1

Stall

8c8: addi t1, t1, -16  // t1 =  ff0

8cc: beq t0, t1, 904

Branch not taken

8d0: beq t0, t1, 904

8d4: beq t0, t1, 904

8d8: beq t0, t1, 904

8dc: beq t0, t1, 904

可以看到此段指令的branch都沒有成立，因此在ID stage時branch_taken和Flush都沒有拉起來，PC也沒有跳轉為branch成立後的PC。而此處有發生Stall是因為上述狀況中的第三個條件。

Branch taken

≪Branch成立≫

Flush

90c: beq t0, t1, 914

910: ori t0, t0, 2

914: sw t0, 0(s0)

918: addi s0, s0, 4

Instruction

machine code

這裡可以看到PC為90c的beq成立後，在ID stage時branch_taken和Flush都拉起來，接著下個cycle的指令被Flush為空指令。

- U type -- AUIPC

b78: auipc t0, 0x0  // t0 = 0xb78 + 0x0 = b78

b7c: auipc t1, 0xfffff  // t1 = 0xb7c + fffff000 = fffffb7c

b80: auipc t2, 0x13579  // t2 = 0xb80 + 13579000 = 13579b80

紅框部分為擷取指令進行到EX stage時ALU的運算結果。

- J type -- JAL

bb0: lui t0, 0xfffff

Flush

bb4: jal t1, bbc

bb8: ori t0, t0, 1

bbc: auipc t2, 0x0

JAL屬於unconditional branch，一定會成立，所以在JAL進行到ID stage時branch_taken和Flush都會拉起來。

- CSR -- RDINSTRET

be0 ID

bdc EX

be0 ID

Stall EX

bdc MEM

bd4: rdinstreth t0

bd8: rdinstret t1

Stall

bdc: rdinstreth t2

be0: bne t0, t2, bd4

已知在be0進行到ID stage、bdc進行到EX stage時，會插入一個Stall，在此同時be0的branch會成立，但此時t2的正確數值尚未被forwarding寫回，這樣會導致指令發生錯誤，因此當Stall發生時，Flush就不可以拉起，需等待Stall過後的branch判斷才是正確的。

- Synthesize result

- Cycle time : 9 ns

以prog0來說，總執行時長 = 9ns * 6773cycles = 60957ns

(接下頁)

- Area : 5630176 um*um

- Superlint coverage

- Number of total lines = 1890

- Superlint warning lines = 27

- Superlint coverage = (1-27/1890)*100% = 98.6%

- 跑superlint最常出現的warning

- 同一個檔案有兩個以上的module

- 檔案名稱和module名稱不同

- 常數沒有標出有幾bits

- Problems encountered and lessons learned

這次實作讓我更了解RISC-V的指令，因為之前學得計組版本是MIPS的，剛開始在理解RISC-V的指令有花了一點時間，不過電路架構大致上是差不多的，但實作的時候會發現計組裡學的架構只是大概，有些細節之前學的時候其實沒有畫上去，像是:

- 如果把branch指令放在ID stage的話，在ID stage也要做forwarding。

- 就算前面的指令已經進行到WB stage，後面的指令做到EX stage時還是可能會發生data hazard，因為後面指令在ID stage讀出來的數值依然是還沒被寫回更新的數值，因此在EX stage需要forwarding的條件其實有4個。

另外，合成後有針對critical path和面積做以下優化:

- 這裡的記憶體有加delay，如果記憶體讀取的資料沒有送進pipeline的暫存器，而是直接送到下個stage，在合成的時候會拖慢cycle的時間，導致很難合到10ns以內。但因為記憶體讀取資料的時間會比送進位址的時間慢一個cycle，如果讀取的資料又要送進pipeline，那麼送進位址的時間就要比原本的架構再提早一個cycle，才能避免讀取資料的時間慢一個cycle。

- 加Stall的第三個條件並不是因為無法做forwarding，如果要在這裡做forwarding需要直接從EX stage的ALU result拉回ID stage，這樣會導致critical path變長，為了加快合成的cycle time，決定多Stall一次取pipeline送出的數值。

- 由於乘法器為位於critical path上，而且面積很大，所以我有針對乘法器做pipeline，在EX stage把乘法指令拆成32個cycle做，並且讓4個乘法指令共用一個乘法器，這樣就只會用到一個32 bits的加法器和移位器，面積縮小很多，也能縮短critical path，cycle time可以壓到9ns，但缺點是這樣會讓cycle數變多，如果做很多乘法指令的話時間反而可能比做pipeline前更慢。